800铁芯横剪线设备的技术要求

一、设备名称：800铁芯横剪线

二、剪切目标

2.1宽度：120-820mm

2.2长度：600~3500mm

2.3厚度：0.18~0.35mm

2.4冲孔实现：中心孔及打偏孔的步进功能（打孔需要包括整轭，断轭，边及中柱）

2.5 V冲实现：步进功能，2.3.4.5.7.9步进等，并能实现不等轭剪切

2.6 剪切片具备去尖角功能

2.7 自动理料，省去人工理料环节

2.8 加工精度，毛刺，长度公差，角度公差满足国标要求（GB/T32288-2020）

三、服务要求

- 质保期要求不低于两年，质保期内包修包退包换

- 加工精度保障期三年，保障期内包修包退包换

- 终身维护，设备故障期间不低于两个工作日内需要厂家到厂解决

- 工期要求合同签订后五个月内交钥匙工程

- 要提供大部件，关键部件及易耗件厂家及供货时间，来满足设备的连续使用性不影响生产所需

- 剪切设备所有刀具一用一备及易损件配套若干。

沈阳昊诚电气有限公司

变压器事业部